西北农林科技大学文件

校实验发〔2020〕104号

关于印发《西北农林科技大学实验室安全

分类分级管理细则》等五项管理制度的通知

各相关单位：

《西北农林科技大学实验室安全分类分级管理细则》《西北农林科技大学实验室危险废弃物管理细则》《西北农林科技大学实验室放射性同位素与射线装置安全和防护管理细则》《西北农林科技大学实验室用电安全管理细则》《西北农林科技大学实验室安全督导工作条例》等五项管理制度已经2020年4月23日学校稳定安全领导小组实验室安全工作组会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。

西北农林科技大学

2020年5月8日

西北农林科技大学

实验室安全分类分级管理细则

第一章  总 则

第一条 为细化和规范学校实验室安全管理，提高安全管理的规范性、有效性和针对性，根据教育部实验室安全管理要求及《西北农林科技大学实验室安全管理办法》等相关文件精神，制定本细则。

第二条 实验室安全分类分级是根据实验室危险源的特性和导致（引发）危险的严重程度进行安全风险评估（评价），并配套专业化安全管理和预防措施。

第三条 本细则中所称的危险源是指可能导致实验人员人身伤害、实验室环境破坏、实验室财产损失的根源、状态或其组合。主要包括危险化学品、有害生物、特种设备、放射性同位素及辐射装置、电气机械等。

第四条 本细则适用全校所有实验室（包括教学实验室、科研实验室及公共平台等）。实验室以“房间”为单元按照所涉及的危险源及安全风险程度进行分类分级认定。

第二章  管理职责

第五条 实验室安全与条件保障处负责制定实验室安全分类分级政策，组织开展全校实验室安全分类分级工作，协助各二级单位（包括学院、系、部、所、科研实体等，以下简称各单位）对实验室实施差异化、精准化管理。

第六条 各单位负责落实所属实验室危险源类别和安全风险等级认定，制定相应的管理措施，落实实验室安全分类分级管理。

第七条 各实验室根据学校实验室安全分类分级管理要求，做好实验室日常运行管理，配合学校及各单位组织的实验室安全分类分级管理工作，履行实验室安全分类分级管理责任。

第三章  实验室安全分类

第八条 实验室安全分类主要根据实验场所涉及的危险源特性进行划分，结合我校学科门类和专业设置，分为化学安全类、生物安全类、特种设备安全类、辐射安全类、机电安全类、基础安全类及其他安全类。

第九条 涉及化学反应和化学品的实验场所归属为化学安全类实验室。管理重点是剧毒品、易制毒品、易制爆品、麻醉品和精神药品、易燃易爆气体钢瓶、化学废弃物等的安全管理。

第十条 涉及病原微生物、实验动物的实验场所归属为生物安全类实验室。管理重点是开展病原微生物研究和实验必须在具备相应安全等级的实验场所进行，开展实验动物相关工作必须具有相应的许可证（生产许可证、使用许可证、从业人员资格证等），使用实验动物须从具有“实验动物生产许可证”的单位购买等。

第十一条 涉及起重机械、锅炉、压力容器（普通气体钢瓶、高压灭菌器等）的实验场所归属为特种设备安全类实验室。管理重点是按照要求取得《特种设备使用登记证》，定期检验，操作人员持证上岗并严格遵守操作规程。

第十二条 涉及放射源、射线装置等的实验场所归属为辐射安全类实验室。管理重点是放射源使用资质、存放场所、涉辐人员等的安全管理。

第十三条 涉及机械电气、高温高压、强磁、高电压等机械设备的实验场所归属为机电安全类实验室。管理重点是高速运动、高温高压、电磁辐射装置、高电压等特殊设备及机械、电气、激光、粉尘等的安全管理。

第十四条 仅涉及日常水电的实验场所归属为基础安全类实验室。主要危险源为用水用电安全风险，管理重点是规范用水用电。

第十五条 不涉及上述危险源的实验场所均归属为其他安全类实验室，根据实际情况确定危险源及管理重点。

第四章  实验室安全分级

第十六条 实验室安全分级标准：根据实验室使用或存放危险源的危险程度，将实验室安全风险级别划分为一级（高危险等级）、二级（较高危险等级）、三级（中危险等级）、四级（一般危险等级）4个等级。

第十七条 安全等级评价指标主要包括：1.危险化学品；2.一般化学品； 3.高致病性病原微生物、实验动物；4.低致病性病原微生物、实验动物；5.易燃易爆气体钢瓶；6. 普通气体钢瓶或高压灭菌锅等特种设备；7.放射源及射线装置； 8.电气及机械加工设备等；9.冷热设备（冰箱、烘箱、马弗炉等）；10.粉尘（动物性粉尘、植物性粉尘等）；11.其他。

第十八条 安全等级认定：

1.涉及使用或存放剧毒、一类易制毒、麻醉品和精神药品，高致病性病原微生物，高致病性实验动物，易燃易爆气体钢瓶，放射源及射线装置等，为一级安全风险实验室。

2.涉及使用或存放其他危险化学品，低致病性病原微生物，低致病性实验动物，普通气体钢瓶或高压灭菌锅等特种设备及高电压、强磁设备等，为二级安全风险实验室。

3.涉及使用或存放一般化学品，高速设备、回转机械、冷热设备（冰箱、烘箱、马弗炉等）等电气及机械加工设备，易产生粉尘的实验室为三级安全风险实验室。

4.未列入以上3类的实验室，为四级安全风险实验室。

第五章  管理实施

第十九条 根据实验室安全风险等级，确定实验室检查频次：

1.一级安全风险实验室，实验室要有工作日志，实验室安全自查次数每月不少于4次，各单位安全检查次数每月不少于2次，学校安全巡查次数每月不少于1次。

2.二级安全风险实验室，实验室安全自查次数每月不少于2次，各单位安全检查次数每月不少于1次，学校安全巡查次数每2个月不少于1次。

3.三级安全风险实验室，实验室安全自查次数每月不少于1次，各单位安全检查次数每2个月不少于1次，学校安全巡查次数每季度不少于1次。

4.四级安全风险实验室，实验室安全检查次数每2个月不少于1次，各单位安全检查次数每季度不少于1次，学校安全巡查次数每学期不少于1次。

第二十条 根据实验室安全类别，确定实验室安全检查重点。检查须对照教育部高等学校实验室安全检查项目要求的化学、生物、特种设备、辐射、机电、危险废弃物等涉危风险项目和检查要点，做好隐患排查，并做好检查记录。

第二十一条 对检查中发现的安全隐患建立安全隐患台账，逐项整改。能够立查立改的，要立即整改到位；对短期无法整改的要制定切实可行的整改方案，明确整改措施、整改期限和整改负责人；对整改不力的按《西北农林科技大学实验室安全事故追责实施细则（暂行）》相关规定处理。

第二十二条 实验室安全分类分级实行动态管理，当实验室危险源发生变化时各单位应及时重新认定。

第六章  附 则

第二十三条 本细则由实验室安全与条件保障处负责解释，自发布之日起实施。

第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法规、标准执行。

西北农林科技大学

实验室危险废弃物管理细则

第一章  总 则

第一条 为规范和加强我校实验室危险废弃物管理工作，保障我校师生员工的身体健康，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规和《西北农林科技大学实验室安全管理办法》等有关文件精神，制定本细则。

第二条 学校提倡树立环境保护意识，倡导采用虚拟仿真、微型化、无害化等绿色环保的实验方式，尽量避免或减少实验室危险废弃物的产生。

第三条 凡在学校教学、科研等活动中涉及实验室危险废弃物的单位和个人，均应遵守本细则。

第二章  实验室危险废弃物分类

第四条 实验室危险废弃物指的是由实验室产生的具有以下情形之一的废弃物：

（一）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；

（二）不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废弃物进行管理的。

第五条   实验室危险废弃物分为以下几类：

（一）化学危险废弃物：剧毒化学品废液废固、易燃易爆化学品废液废固、有机化学品废液废固、无机化学品废液废固及不明化学品废液废固等；

（二）生物危险废弃物：经有害生物、化学毒品及放射性污染的实验动物尸体、肢体和组织；未经污染的实验动物尸体、肢体和组织；其它有危害性的生物废弃物等；

（三）其它危险废弃物。

第三章  管理职责

第六条 实验室危险废弃物实行“分类收集、专人管理、定时清运、集中处置”的模式，按照学校、二级单位（包括学院、系、部、所、科研实体等，以下简称各单位）和实验室三级联动进行管理。

第七条 实验室安全与条件保障处是实验室危险废弃物的校级管理部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关的法律法规，制定并组织落实实验室危险废弃物管理的规章制度；

（二）组织建立全校实验室危险废弃物的收集、存放和处置体系；

（三）监督、检查全校实验室危险废弃物的收集、存放和处置；

（四）负责实验室危险废弃物无害化处理的项目立项；

（五）协调处理实验室危险废弃物管理过程中出现的问题，重大事项报学校实验室安全工作组决策。

第八条 各单位应指定专人负责本单位实验室危险废弃物的管理工作，其主要职责是：

（一）贯彻执行学校的有关规定，建立健全本单位实验室危险废弃物收集存放与处置规程、事故预防措施、事故应急预案等管理制度；

（二）组织本单位实验室按规范要求完成实验室危险废弃物的收集、存放和处置；

（三）监督、检查本单位实验室危险废弃物的收集、存放和处置，发现问题及时组织整改。

第九条 实验室应指定专人负责本实验室危险废弃物的管理工作，其主要职责是：

（一）建立本实验室危险废弃物的收集、存放区域和相应设施；

（二）按规范要求完成实验室危险废弃物的收集、存放和处置工作；

（三）检查本实验室危险废弃物的收集、存放和处置，发现问题及时整改。

第四章  实验室危险废弃物的收集与存放

第十条 各单位和实验室不得将实验室危险废弃物（含沾染危险废弃物的实验用具）混入生活垃圾和其他一般废弃物中存放；不得将化学危险废弃物、生物危险废弃物等混合收集、存放；严禁随意倾倒、堆放、丢弃实验室危险废弃物。

第十一条 实验室危险废弃物必须分类收集与存放，需指定专人负责实验室危险废弃物的收集、分类、登记和转运。实验室应先行在学校实验危化品服务中心进行实验室危险废弃物回收登记，领取学校特制实验室危险废弃物回收容器。

第十二条 化学危险废弃物的收集与存放：

（一）化学危险废液按化学品性质和化学品的危险程度分类进行收集，使用专用废液桶盛装，废液桶上须贴标签，并做好记录；

（二）再次倒入其他化学危险废液时，应仔细核对该桶上标签的主要成分并在标签上增加新的收集日期和主要成分等，不能把不同类别或会发生异常反应的危险废弃物混放，不清楚废液来源和性质时禁止混放，应单独存放于新的废液桶中。

（三）不得将含有下列成分的化学废液相互混装收集：

1.氧化剂、还原剂与有机物；

2.氰化物、硫化物、次氯酸盐与酸；

3.盐酸、氢氟酸等挥发性酸与不挥发性酸；

4.浓硫酸、硫酸、羟基酸、聚磷酸等酸类与其他的酸；

5.铵盐、挥发性胺与碱；

6.其他化学性质相抵触、灭火方法相抵触和互相作用的化学品。

（四）剧毒化学品废液废固严格遵照“五双”制度执行，存放至有保险柜的地方专人保管。

（五）化学危险废液应在实验室中统一收集至桶满后（须保留至少10%的空间）封存并填写存储日期。为避免有毒溶液泼洒、溅射或不同性质试剂间的反应，不得在转移过程中将废液桶内化学危险废液合并。

第十三条 生物危险废弃物的收集与存放：

（一）经有害生物、化学毒品及放射性污染的实验动物尸体、肢体和组织，须先进行消毒灭菌，再用专用塑料密封袋密封，贴上有害生物废弃物标志，放置于专用的冰柜冷冻暂存，并做好相应记录；

（二）未经污染的实验动物尸体、肢体和组织，须用专用塑料密封袋密封，再放置于专用的冰柜冷冻暂存，并做好相应记录；

（三）其它有危害性的生物废弃物：经高压灭菌后，用专用塑料袋分类收集，贴上有害生物废弃物标志，放置于专用的冰柜冷冻暂存，并做好相应记录。

第十四条  在具备危险废弃物处置资质的单位收集处置之前，各单位和实验室务必保管好实验室危险废弃物，防止实验室危险废弃物的扩散、流失、渗漏或者产生交叉污染。按以下要求存放：

（一）由实验室负责将实验室危险废弃物临时存放于实验室内合适位置，不得存放于实验室楼道和学生实验的公共区间；

（二）在常温常压下易燃、易爆及产生有毒气体的实验室危险废弃物，由实验室负责进行必要的预处理，使之稳定后方能进行一般存放，并按要求做好记录；

（三）盛装危险废弃物的容器内须保留10%以上的空间；

（四）生物专用冰室或冰箱，不得放置其它物品，避免发生交叉污染。

第五章  实验室危险废弃物处置

第十五条 学校通过采购程序，委托持有《危险废物经营许可证》的单位对全校实验室危险废弃物进行回收处置。校企双方按照国家及地方关于实验室危险废弃物转移的规定，办理相关手续和实验室危险废弃物转移联单。

第十六条  受委托单位定期安排危险品运输专用车辆及人员前往校内指定地点开展回收工作。各实验室负责将危险废弃物转移至指定地点，并协助实验室安全与条件保障处工作人员做好交接记录。

第六章  附 则

第十七条  实验室危险废弃物的收集、存放和处置应防止对环境造成二次污染和人员伤害，相关事故处理和责任追究按《西北农林科技大学实验室安全事故追责实施细则（暂行）》中相关条款执行。

第十八条  本细则中若有未尽事宜，以上级有关规定为准。

第十九条  本细则由实验室安全与条件保障处负责解释，自发布之日起实施。《西北农林科技大学实验动物废弃物管理暂行办法》(校实验发〔2010〕318号)同时废止。

西北农林科技大学实验室放射性同位素与

射线装置安全和防护管理细则

第一章  总 则

第一条 为规范和加强我校放射性同位素与射线装置安全和防护管理，保障校园师生的健康与安全，根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规和《西北农林科技大学实验室安全管理办法》等有关文件精神，制定本细则。

第二条 学校在教学、科研以及社会服务活动中购买、使用放射性同位素与射线装置的单位和个人均应遵守本细则。

第三条 本细则所称放射性同位素是指某种发生放射性衰变的元素中具有相同原子序数但质量不同的核素，包括放射源和非密封放射性物质。射线装置是指X线机、加速器、中子发生器以及含放射源的装置。

第二章  管理职责

第四条 实验室安全与条件保障处代表学校负责放射性同位素与射线装置安全和防护管理工作，按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，落实各项监管责任。

第五条 各涉辐单位负责本单位的放射性同位素与射线装置安全和防护日常管理工作，建立健全本单位放射性同位素与射线装置安全和防护规章制度、安全操作规程及应急预案，做好涉辐人员安全防护教育培训。

第六条 各涉辐实验室负责人负责管理本实验室涉辐人员与场所，落实本实验室放射性同位素与射线装置安全和防护管理制度、操作规程和应急措施，配备必要的安全防护设施及个人防护用品，做好台账记录和日常安全检查等。

第三章  工作人员管理

第七条 涉辐工作人员必须接受环保部门定期组织的放射性同位素与射线装置安全和防护知识教育培训，经考核取得资格证书且体检合格方可上岗。涉辐单位不得安排有职业禁忌、孕期与哺乳期女职工等人员从事涉辐工作。

第八条 涉辐工作人员必须接受个人剂量监测，进入涉辐工作场所，必须佩带个人剂量计。个人剂量计每季度送检一次，个人剂量监测异常的，所在单位应立即停止相关工作，查明原因并出具书面报告。

第九条 涉辐工作人员必须定期到指定医疗单位进行职业健康检查，两次检查的时间间隔不超过2年。对健康检查认定为不宜继续从事涉辐工作的人员，由用人单位负责调整岗位，妥善安置。

第十条 涉辐工作人员必须具有安全和环保意识，遵守放射性同位素与射线装置安全和防护的法规制度，严格按技术规程规范操作，并负有对进入涉辐场所人员进行安全培训的责任。

第十一条 学校建立涉辐工作人员培训、个人剂量监测和职业健康档案。涉辐工作人员离岗前，须交回个人剂量计并进行职业健康检查。个人剂量监测和职业健康档案应保存至涉辐人员年满七十五周岁或停止涉辐工作三十年。

第四章  工作场所管理

第十二条 新建、改建、扩建涉辐工作场所，须依法履行环境影响评价和职业卫生评价等手续，获批后方可施工。涉辐工作场所的防护设施，必须与主体工程同时设计、审批、验收。竣工后须经省级主管部门验收通过、取得批复并办理《辐射安全许可证》，方可正式投入使用。

第十三条 各涉辐工作场所须严格按照所属级别控制放射性物质的使用类别及操作量，确保辐射安全，严禁以任何理由在非涉辐工作场所开展涉辐工作。未经环保部门审批，严禁擅自超范围开展涉辐活动。

第十四条 各涉辐工作场所须指定专人负责场所管理，实行双人双锁，在醒目位置张贴放射性同位素与射线装置操作规程、应急措施等规章制度，严格落实相关安全和防护管理规定。射线装置的使用场所还须具有防止误操作、防止人员受到意外照射的安全措施。

第十五条 涉辐工作场所终结运行必须依法实施退役程序，涉辐单位应将退役申请书面报告实验室安全与条件保障处，在通过省环保部门环境监测评价及审查合格之前，严禁擅自将涉辐工作场所改作他用。

第五章  放射性同位素和射线装置的管理

第十六条 凡因工作需要购置放射性同位素与射线装置的，申购人须事先提出书面申请，经所在单位同意，实验室安全与条件保障处审核通过报环境监测部门备案后方可购买。

第十七条 放射性同位素与射线装置的提运，必须按有关规定严格执行。抵校后，应按规定统一集中或定点存放。装过放射性同位素的空容器，由生产厂家回收处理。

第十八条 申购单位必须对到货的放射性同位素进行检查、核对，如发现差错、包装破损、液体泄漏等情况，及时报实验室安全与条件保障处，并向供货单位提出退换或其它处理办法。

第十九条 放射性同位素与射线装置验收合格，并在实验室安全与条件保障处建立技术档案后，方可办理资产管理登记和财务报销手续。

第二十条 实验室安全与条件保障处建立全校放射性同位素与射线装置台帐，指定专人负责库房管理，每学期清点核对一次，做到帐物相符。各涉辐实验室应指定专人负责放射性同位素与射线装置的使用管理。

第二十一条 省域内调拨放射性同位素与射线装置，经所在单位和实验室安全与条件保障处审核同意，分别到出入地的市、县级环保部门办理许可、备案手续；跨省域调拨放射性同位素与射线装置须分别经出入地省级环保部门批准，县级环保部门备案。严禁向校外单位借用放射性同位素与射线装置。

第六章  放射性废物（源）处理

第二十二条 放射性废物（源）处理须按国家相关法律法规严格管理，产生单位向实验室安全与条件保障处提交处理申请，不得擅自处置。

第二十三条  产生单位应按照国家有关标准对放射性废物（源）做好记录、标识和防护，放射性废物（源）的所在地点应有明显辐射警示标志，防火防盗，专人看管。

第二十四条 放射性废物（源）的处理，由实验室安全与条件保障处向省级环保部门提出申请，并委托专业机构处置。

第七章  辐射事故处理

第二十五条 当发生放射源丢失、被盗或者放射性同位素与射线装置失控等辐射事故时，应立即报告实验室安全与条件保障处和保卫处，并启动应急预案。

第二十六条 对造成辐射事故的责任单位和个人，按照国家相关法律法规和《西北农林科技大学实验室安全事故追责实施细则（暂行）》中相关条款执行。

第八章  附 则

第二十七条 本细则中若有未尽事宜，以上级有关规定为准。

第二十八条 本细则由实验室安全与条件保障处负责解释，自发布之日起实施。《西北农林科技大学放射性同位素与射线装置防护管理办法》（校实验发〔2010〕319号）同时废止。

西北农林科技大学

实验室用电安全管理细则

第一章  总 则

第一条 为加强实验室用电安全管理，确保学校教学、科研工作正常秩序，根据国家有关法律法规和《西北农林科技大学实验室安全管理办法》等规章制度，结合我校实际，制定本细则。

第二条 本细则中关于实验室、组织机构与责任体系，以及实验室安全相关人员的定义，均以《西北农林科技大学实验室安全管理办法》为准。

第三条 实验室用电坚持“安全第一，预防为主”和“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，做好用电安全管理工作。

第二章  管理职责

第四条 二级单位（包括学院、系、部、所、科研实体等，以下简称各单位）作为实验室用电安全的直接管理和实施单位，负责落实本单位实验室用电安全措施和日常规范使用。

第五条 后勤管理处负责实验室配电箱及配电箱前线路的维护管理，负责实验室内电路维修改造和增容方案的审批。

第六条 实验室安全与条件保障处负责制订全校实验室安全用电管理办法，组织和实施实验室内电源认证，督促、协助各单位建立健全用电安全制度和操作规程。

第三章  电源认证

第七条 为了使实验室用电安全由事后治理转向事前预防与控制，消除安全隐患，实验室电源必须进行统一认证。

第八条 电源认证的主要内容：

（一）对实验室电源插座的负荷进行检测，区分插座类型，同时根据进线总负荷计算、制订每个插座的安全使用参数。

（二）设计、制作、安装安全用电标示牌及警示牌等，对每一个电源和插座进行标示。

第九条 标示牌分为使用标志、警示标志、提示标志等。

（一）使用标志安装在电源插座上方，每个插座安装一个，标示内容为最大电压、电流、功率及待修停用等。

（二）警示标志根据实验室仪器设备使用情况进行张贴，主要包括高压危险、禁止超荷运行等。

（三）提示标志内容主要包括节约用电、随手关灯、注意电源、人走断电、禁止私拉乱接电线等。

第四章  电源管理

第十条 实验室需改造线路或增加插座，由使用单位提出申请，报后勤管理处进行审批同意后，委托后勤管理处或有资质的社会力量按批复意见和行业规范实施。新增加的插座须经认证和标示后方可投入使用。

第十一条 实验室电路及电源插座等需维修的,各单位报后勤管理处或委托有资质的社会力量实施维修。

第十二条 实验室严禁乱搭乱接线路，用电做到规范安全，用电负荷不超载。

第十三条 实验室尽量少用或不用插线板，如确需使用，所用插线板须符合国家标准，并有3C认证标识方可使用。

（一）大功率（2KW以上）及连续使用超过半个工作日以上的仪器设备严禁使用插线板。

（二）使用插线板必须有专人负责，用后及时切断电源。

（三）插线板必须独立使用，严禁插线板串接使用。

（四）插线板及其线路周围30厘米内严禁堆放物品，确保散热畅通。

（五）使用插线板的仪器设备的功率必须小于插线板的负荷。

（六）插线板所承载的仪器设备的功率必须小于所连插座的负荷。

第十四条 使用白炽灯、高压汞灯照明或加温时，灯与可燃物之间的距离不小于50cm，严禁用纸、布等可燃材料遮挡灯具。

第十五条 100W以上的白炽灯、卤钨灯的灯管附近导线应采用非燃材料制成的护套保护，以免高温破坏绝缘，引起短路。灯的下方严禁堆放可燃物品。

第十六条 在实验室给手机电脑等电子设备充电时，应确保有人员在场，严禁在无人情况下给电子设备充电；严禁使用实验室电源为电瓶车充电。

第十七条 禁止在实验室内使用电饭锅、电磁炉、电暖气等与实验工作无关的电器。

第五章  用电防护

第十八条 使用电器设备时，应保持手部干燥。当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关、触摸通电的电器设施。

第十九条 发生电器火灾时，首先要切断电源，尽快拉闸断电后再用水或灭火器灭火。在无法断电的情况下应使用干粉、二氧化碳等不导电灭火剂来扑灭火焰。

第二十条 当发生触电事故时应尽快让触电人脱离电源，实施急救并送医。

（一）尽快让触电人脱离电源

当有人触电时，应立即关闭电源或拔掉电源插头。若无法及时找到电源并切断电源，可用干燥的木棒、竹竿等绝缘物拉开触电者或电源，不能直接触碰带电物体和触电者的裸露身体；如果触电者倒在仪器上，不要试图关闭仪器开关，因为此仪器可能整体带电，施救者身体会因接触仪器外壳亦触电，而应采取关闭总电源后再施救。

（二）实施急救并送医

触电者脱离电源后，应迅速将其送往通风干燥的地方仰卧。若触电者呼吸、心跳均停止，应在保持触电者气道通畅的基础上，立即交替进行人工呼吸和胸外按压等急救措施，同时立即拨打“120”，尽快将触电者送往医院，途中继续进行心肺复苏术。

第六章  附 则

第二十一条 实验室用电安全的检查、整改、事故处理和责任追究按《西北农林科技大学实验室安全事故追责实施细则（暂行）》中相关条款执行。

第二十二条 本细则中若有未尽事宜，以上级有关规定为准。

第二十三条 本细则由实验室安全与条件保障处负责解释，自发布之日起实施。《西北农林科技大学实验室用电安全管理规定》（校实验发〔2008〕141号）同时废止。

西北农林科技大学

实验室安全督导工作条例

第一条 为进一步提高我校实验室安全管理水平，保障教学和科研工作的正常进行，根据教育部相关文件要求和《西北农林科技大学实验室安全管理办法》等相关文件精神，制定本条例。

第二条 实验室安全督导是学校实验室安全管理的重要组成部分，在学校实验室安全工作组的领导下，配合实验室安全管理部门，对全校实验室安全管理工作进行监督、检查、评估、培训和指导。

第三条 学校成立西北农林科技大学实验室安全督导组（以下简称“督导组”）。督导组由10～15名涵盖危险化学品、特种设备、生物安全等不同专业领域的专家组成，设组长1名，副组长2～3名。

第四条 督导组专家聘任条件：

（一）拥护党的方针、政策，热爱教育事业；

（二）长期从事实验室相关的教学、科研及管理工作；

（三）有良好的沟通表达能力，客观公正，责任心强；

（四）工作时间有保障，能够履行安全督导工作职责；

（五）身体健康，首次聘任年龄原则上不超过65周岁，任职期满年龄不超过70周岁。

第五条 督导组专家由二级单位（包括学院、部、系、所、科研实体等，以下简称各单位）推荐或实验室安全与条件保障处提名，实验室安全工作组审定，学校聘任。

第六条 督导组专家聘期3年，可连聘连任。连续3个月不参加督导工作或因特殊情况无法继续参加聘期内的督导工作，终止聘任，同时增补督导专家。

第七条 督导组主要职责：

（一）安全督查。对校内各单位实验室安全工作进行监督检查，发现安全隐患，提出整改意见，跟踪并确认整改结果；

（二）安全咨询。对实验室安全管理工作提供咨询和建议；

（三）安全培训。参与实验室安全教育培训相关工作；

（四）安全评价。参与实验室安全有关项目的评估，以及实验室安全主管部门委托的实验室安全活动的评选和评比；

（五）完成学校交办的与实验室安全相关的其他工作。

第八条 督导组权利

（一）参加学校组织的实验室安全检查工作，进入实验室检查、督导。

（二）调阅各单位实验室安全相关档案，调查了解实验安全各环节实施情况。

（三）制止实验室中正在进行的违反实验规程或存在安全隐患的行为。

（四）向有关单位反映实验室运行或管理中存在的安全隐患，对违反实验室安全有关规定的单位或个人提出处理建议。

（五）要求相关单位或个人就存在的安全隐患的处理情况进行反馈。

（六）参加实验室安全理论学习或专题培训活动，不断提高督导组工作水平。

第九条 督导组工作基本要求

（一）督导组应在每学期初，根据学校实验室安全工作计划，制定每学期督导工作计划，明确工作重点。学期结束时进行督导工作总结。

（二）督导组实行工作例会制度。每学期至少召开2次督导组工作会议，向有关职能部门和各单位通报实验室安全工作情况。

（三）督导组的检查以小组形式进行，检查的频率按以下标准执行：一级安全风险实验室安全巡查次数每月不少于1次，二级安全风险实验室安全巡查次数每2个月不少于1次，三级安全风险实验室安全巡查次数每季度不少于1次，四级安全风险实验室安全巡查次数每学期不少于1次。

（四）督导组专家使用学校实验室安全检查系统进行实地检查督导，工作时应佩戴督导证。

（五）督导组检查应坚持“发现隐患，跟踪整改，确认整改”的工作流程。每次督导检查结束后7个工作日将督导检查情况进行总结，将总结报告反馈实验室安全与条件保障处。

第十条 学校各职能部门、各单位、教师和学生应重视和支持实验室安全督导工作，自觉接受督导组的监督和检查，对提出的意见应及时反馈并整改。对妨碍或拒绝实验室安全督导的单位或个人，学校将按照有关规定严肃追责。

第十一条 学校实行校院两级督导制度。各单位要做好本单位实验室安全检查督导工作。

第十二条 实验室安全督导工作运行经费纳入年度实验室安全业务费经费预算，学校督导组专家工作津贴根据完成的工作量发放，标准按学校相关政策执行。

第十三条 学校提供必要的场地、设备等工作条件，保证督导组相对独立地开展工作。

第十四条 本条例由实验室安全与条件保障处负责解释，自发布之日起实施。《西北农林科技大学科研实验室安全督导管理办法（暂行）》（科研〔2016〕26号）同时废止。

抄送：校领导。

西北农林科技大学校长办公室               2020年5月8日印发